a)	Popis navrženého konstrukčního systému stavby	2

b)	Průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků	3

Geologie	3

Základy	3

Svislé nosné konstrukce	4

Vodorovné nosné konstrukce	4

Schodiště	4

Střecha	4

c) Zatížení	4

d) Navržené materiály	4

e) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění	5

f) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí	5

g) Zásady pro provádění bouracích prací	5

h) Požadavky vypracování dílenské dokumentace	5

i)	Požadavky na protipožární ochranu	5

j) Seznam podkladů, normy, software	5

Podklady	5

Normy	5

Software	5

k) Požadavky na bezpečnost	5

l) Závěr	6

# Popis navrženého konstrukčního systému stavby

Jedná se o dostavbu ZŠ  – učebny ,šatny,sklady, WC,  z montovaných buněk o hmotnosti cca 3000kg. Buňky budou osazeny na základové pasy ,které budou  provedeny do nezámrzné hloubky min. 900mm.

Buňky jsou samostatnou dodávkou : -popis z obdrženého katalogu:

Moduly buněk W18 a W18/3 jsou určeny pro jednopodlažní sestavy. Ve dvoupodlažních stabilních sestavách tvoří přízemí.

Moduly W28 a W28/3 jsou určeny pro dvou a třípodlažní sestavy. Ve dvoupodlažních stabilních sestavách tvoří 1. podlaží, ve třípodlažních sestavách tvoří celou sestavu (všechna podlaží). Pro moduly na pronájem je určen výhradně typ W28 a W28/3.

Rozměry modulů :

Moduly W18 , W28 vnější rozměry : šířka 2435 mm, délka 6055 mm a výška 2790 mm.

vnitřní rozměry : šířka 2225 mm, délka 5845 mm a výška 2500 mm.

Moduly W18/3 , W28/3 vnější rozměry : šířka 3000 mm, délka 6055 mm a výška 2790 mm.

vnitřní rozměry: šířka 2790 mm, délka 5845 mm a výška 2500 mm.

Konstrukce modulu je navržena pro zatížení sněhem 1,0 kN m-2, větrem 0,55 kN m-2 a užitným rovnoměrným zatížením podlahy 2,5 kN m-2.

Ocelová konstrukce:

Nosnou konstrukci tvoří ocelový svařovaný rám. Všechny tvarované profily jsou vyrobeny z oceli  S 355 JO , ostatní profily jsou z oceli S 235 JRG2. Všechny prvky konstrukce jsou k sobě přivařeny svary tl.3-4 mm. Hmotnost ocel. rámu je u modulu W18 - 723 kg, W28 - 819 kg, W18/3 - 918 kg ,W28/3 - 1207 kg.

Podlaha :

Rám podlahy tvoří podélné nosníky ( Tr 120/120/3 - pro moduly W18 a W18/3 ,

Tr 120/120/4 - pro modul W28 , Tr. 120/120/5 - pro modul W28/3 ), příčné obvodové nosníky

( Tr 120/120/3 ) a příčné mezilehlé nosníky ve tvaru „ Z “( ohýbaný svařovaný profil )

výška 105 mm – pro moduly W18 a W28 , výška 110 mm – pro moduly W18/3 a W28/3.

Rohové sloupky :

Rohové sloupky jsou vytvořeny ze za studena tvarovaných „ L “profilů. Rozměr přírub profilu

je 150/200 mm. Tloušťka sloupků 3 mm. je u typu W18 a W18/3 , 4 mm. je u typu W28

a 4 mm + výztuha je u typu W28/3. Výztuha je ohýbaný profil z materiálu o tloušťce 4 mm.

Sloupky jsou vyrobeny z oceli S 355 JO.  Ve sloupcích jsou kovové trubky o průměru 42 mm. pro odvod dešťové vody ze střechy modulu.

Střecha :

Obvodový rám tvoří za studena tvarované korýtkové profily. Výška profilů je 220 mm., jejich tloušťka  je 3 mm. u typu W18 , W28 a W18/3. U typu W28/3 je tloušťka bočního horního profilu 4 mm.,  čelní horní profil má tloušťku 3 mm. u všech typů. Profily jsou vyrobeny z oceli S 355 JO.  Konstrukci střechy dále tvoří příčné ocelové vaznice ve tvaru „Z“ ( ohýbaný profil 55 / 100 / 55 mm. ).

Pro moduly W18 a W 28 jsou tyto „Z“ z materiálu o tloušťce 2 mm.

Pro moduly W18/3 a W 28/3 jsou tyto „Z“ z materiálu o tloušťce 3 mm.

- Hmotnost modulů :

Celková hmotnost modulů závisí na jejich provedení a pohybuje se od 2300 kg do 3000 kg.

Základy budou provedeny jako monolitické.

Veškeré dodávky, řemeslné práce a materiály musí vyhovovat platným českým normám a prováděcím předpisům a být v souladu s dalšími závaznými předpisy včetně předpisů místních úřadů.

V případě, že některé dodávky, řemeslné práce či materiál není zahrnut v příslušné normě ani v žádném zákonném předpisu, použijí se prováděcí předpisy tak, aby to bylo bezpečné, nebo se použijí doporučení renomovaných dodavatelů a výrobců a profesních institucí.

# Průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních prvků

## Geologie

Byl proveden doplňkový IGP.

V místech projektované stavby byly sondou obnaženy pouze potoční kvartérní sedimenty (nivní). Jejich mocnost nejsme schopni posoudit. Odhadem v místě sond max. 4 m. Horniny skalního podkladu nebyly sondou zastiženy.  Jedná se o jemnozrnné sedimenty s proměnlivou konzistencí (prachovité a jílovito prachovité). Ve většině se jedná však o velmi homogenní zeminy. Barevná odlišnost zemin je pravděpodobně dána zdrojovými horninami (zeminami). Žlutavé zbarvení dodávají asi sprašové zeminy v okolí. Šedé je způsobeno hlavně barvou podložních hornin a obsahem organické substance (zapáchají hnilokalem).

Lze říci, že jejich rozšíření bude v celém podzákladí obdobné (jedná se o sedimentaci typickou pro středovou část potočního údolí.

Hladina podzemní vody byla v sondě v hloubce okolo 2.0 m. Podzemní voda proudí jednak paralelně s tokem (má charakter poříční vody) a jednak se doplňuje do údolní nivy z přiléhajících svahů-

V sondě byly obnaženy zeminy zatříděné jako:

S 1/1 (žlutavá) F 5 hlína se střední plasticitou

S 1/2 (šedá) F 5 hlína se střední plasticitou

S 2/3 F 8 jíl s vysokou, až velmi vysokou plasticitou

Změna zatřídění odpovídá vzdálenosti od údolnice a okolních svahů.

Výkopové práce budou prováděny podle architektonicky stavební části . Výkopy budou prováděny v hlíně zatříděné dle IGP F5.

## Základy

Objekt je založen na monolitických pasech. Největší zatížení bude působit na střední základový pas mezi šatnami a učebnami ,kde zatěžovací šířka je cca 6m.

Zatížení vlastní hmotností od buňky do základu je cca 90kN/m (3x modul nad sebou).

Zatížení od nahodilého zatížení  -Kategorie C1-počítáno 2,5kN/m2  6x2,5x3=45kN/m2

Celkem 90+45=135kN/m2

Z tohoto zatížení vyplývá nutná šířka základů 800mm pod střední zdí.

Zatížení do obvodového pasu   :

Zatížení vlastní hmotností od buňky do základu je cca 45kN/m (3x modul nad sebou).

Zatížení od nahodilého zatížení  -Kategorie C1-počítáno 2,5kN/m2  3x2,5x3=22,5kN/m2

Celkem 90+45=67,5kN/m2

Z tohoto zatížení vyplývá nutná šířka základů 550mm pod střední zdí.

## Svislé nosné konstrukce

Nosnou konstrukci tvoří ocelový svařovaný rám. Všechny tvarované profily jsou vyrobeny z oceli  S 355 JO , ostatní profily jsou z oceli S 235 JRG2. Všechny prvky konstrukce jsou k sobě přivařeny svary tl.3-4 mm. Hmotnost ocel. rámu je u modulu W18 - 723 kg, W28 - 819 kg, W18/3 - 918 kg ,W28/3 - 1207 kg.

## Vodorovné nosné konstrukce

Rám podlahy tvoří podélné nosníky ( Tr 120/120/3 - pro moduly W18 a W18/3 ,

Tr 120/120/4 - pro modul W28 , Tr. 120/120/5 - pro modul W28/3 ), příčné obvodové nosníky

( Tr 120/120/3 ) a příčné mezilehlé nosníky ve tvaru „ Z “( ohýbaný svařovaný profil )

výška 105 mm – pro moduly W18 a W28 , výška 110 mm – pro moduly W18/3 a W28/3. .

## Schodiště

Schodiště je řešeno jako ocelové se stupnicemi z pororoštu. Vnitřní je řešeno    v rámci dodávky buněk.

## Střecha

Obvodový rám tvoří za studena tvarované korýtkové profily. Výška profilů je 220 mm., jejich tloušťka  je 3 mm. u typu W18 , W28 a W18/3. U typu W28/3 je tloušťka bočního horního profilu 4 mm.,  čelní horní profil má tloušťku 3 mm. u všech typů. Profily jsou vyrobeny z oceli S 355 JO.  Konstrukci střechy dále tvoří příčné ocelové vaznice ve tvaru „Z“ ( ohýbaný profil 55 / 100 / 55 mm. ).

Pro moduly W18 a W 28 jsou tyto „Z“ z materiálu o tloušťce 2 mm.

Pro moduly W18/3 a W 28/3 jsou tyto „Z“ z materiálu o tloušťce 3 mm.

# c) Zatížení

Stálé zatížení:			vlastní váha nosných kcí, skladby podlah, dle stavební části

Užitné nahodilé:		školní plochy			- 2,50 kN/m2

schodiště 			- 3,00 kN/m2

sníh			 	- 0,75 kN/m2 (oblast I.)

vítr 				- 25m/s (oblast II.)

# d) Navržené materiály

Beton 					C16/20 XC0 –základy

Betonářská ocel				10505(R), kari sítě

Ocel					S235

Dřevo 					C22

# e) Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění

Je třeba dodržovat bezpečnostní a technologické požadavky všech výrobců a aplikačních firem. Před započetím betonáže základových pasů je nutno provést veškeré ležaté svody ZTI …atd.  Je nutno provádět montáž buněk dle návodu výrobce.

# f) Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí

Je nutno  práce provádět za dozoru TDI.

# g) Zásady pro provádění bouracích prací

Bourací práce nejsou prováděny.

# h) Požadavky vypracování dílenské dokumentace

Projekt byl zpracován se znalostmi ke dni 30.09.2014 a to v úrovni DSP. Tato dokumentace nenahrazuje realizační dokumentaci!

# Požadavky na protipožární ochranu

Nové konstrukce splňují požadavky dané požární zprávou.

# j) Seznam podkladů, normy, software

## Podklady

- Stavebně architektonická část –Ing. Marek Richtera

## Normy

- ČSN EN 1990 (EC)		Zásady navrhování konstrukcí

- ČSN EN 1991 (EC 1)	Zatížení konstrukcí

- ČSN EN 1992 (EC 2)	Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN EN 1993 (EC 3)	Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN EN 1996 (EC 6)	Navrhování zděných konstrukcí

- ČSN ISO 13822		Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících kcí

## Software

- IDA - Nexis. IDA a spol. Brno

- SCIA Enginer 2011.0

# k) Požadavky na bezpečnost

Jakékoliv změny a nejasnosti je nutno konzultovat se zodpovědným projektantem statické části projektu.

Při všech pracích je nutno dodržovat příslušné ČSN a související normy  a technologické předpisy.

Při stavebních pracích je třeba bezpodmínečně dbát všech bezpečnostních předpisů a používat předepsané ochranné pomůcky. Je nutno dodržovat vyhlášku č. 601/2006 Sb. a 309/2006 Sb.  ČÚBP a ČBÚ ze dne 31. 7. 1990 O bezpečnosti práce  a technických zařízení při stavebních pracích. Současně je nutno dodržovat veškeré související bezpečnostní a technologické předpisy a nařízení.

Při provádění vlastních prací je nutno zabezpečit staveniště před přístupem nepovolaných osob. Na stavbě budou dodržována příslušná ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů upravujících požadavky na provádění staveb.

# l) Závěr

Statické posouzení prokazuje, že budova i její doplňkové konstrukce jsou navrženy tak, aby zatížení na tyto konstrukce působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek :

- zřícení stavby nebo její části

- větší stupeň nepřípustného přetvoření

- poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení

- poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině

Před zahájením prací stavební firma musí :

- zajistit a prostudovat veškerou dokumentaci jak samotného objektu, tak objektů sousedních,

- vypracovat technologický postup a při každé změně podmínek tento postup upravit tak, aby byla vždy zajištěna bezpečnost při práci.

Statik zároveň žádá o technologické projednání s dodavatelem před zahájením prací tak, aby bylo možno zodpovědět případné dotazy, týkající se technologických postupů, atp!!!

V Praze, dne 30.09.2014

Vypracoval: Ing. Rostislav Štěpán

Autorizovaný inženýr

pro statiku a dynamiku staveb

ČKAIT 1400199