F.1 - Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.01. - Technická zpráva

a) Účel objektu

b) Zásady  architektonického,  funkčního,  dispozičního  a  výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

c) Kapacity,  užitkové  plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

d)  Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

h) Dopravní řešení

i) Ochrana   objektu   před   škodlivými  vlivy  vnějšího  prostředí, protiradonová opatření

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

a) Účel objektu

Předkládaná dokumentace řeší výstavbu pavilonu ZŠ ve stávajícím areálu ZŠ. V objektu budou 4 učebny pro žáky prvního stupně. Dále je v objektu 1 kabinet pro pedagogy a zázemí (WC, chlapci, WC dívky, šatny žáků) a technická místnost a sklady.

Objekt bude provozně propojen se sousedním již realizovaným pavilonem č.1, v němž se dále nacházejí prostory, které budou využity pro oba pavilony. Jedná se zejména o tyto: úklidová místnost, WC pro učitele, výtah.

b) Zásady  architektonického, funkčního, dispozičního  a  výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Architektonické řešení:

Architektonickým záměrem bylo navrhnout hmotově jednoduchou stavbu, ve které budou umístěny čtyři učebny pro výuku prvních tříd a v odpoledních hodinách bude objekt sloužit jako družina. Objekt výrazově a proporčně navazuje na již realizovaný pavilon č.1, k němuž je přistavován.

Hlavním výrazovým prvkem na hmotě stavby je použití barevné skladby velkoformátového deskového obkladu na jihovýchodní fasádě a v místě vstupu do objektu. Kombinace pastelových barev je použita v místech meziokenních pilířů, parapetů a napraží oken patřících učebnám, které lemuje světlá barva omítky na ostatních stěnách stavby. U vstupu je princip obdobný.

Dalším výrazným prvkem, v tomto případě čistě funkčním, je ocelové únikové schodiště na jihozápadní fasádě.

Dispoziční řešení:

Dispozičně je stavba řešena jako běžný školní objekt – viz. výkresová část.

Do objektu se vstupuje z severozápadního nároží budovy. Ze zádveří v 1. nadzemním podlaží je přístupná chodba, která tvoří osu budovy. Ze vstupní haly jsou přístupné tyto prostory: kabinet pedagogů, šatny žáků, učebna a je zde umístěno hygienické zařízení pro žáky a sklady. Z chodby je zároveň přístupné schodiště do 2.np, kde se nacházejí 3 učebny, hygienické zařízení pro žáky, sklad a technická místnost. Všechny učebny jsou orientovány jihovýchodně s okny po levé ruce žáků. Přesto, že jsou třídy dimenzovány pro max. počet 30 žáků.

Navrhovaná stavba je v obou podlažích dveřmi propojena se stávajícím pavilonem č.1. Po realizaci budou oba samostatné objekty fungovat jako jeden celek.

Zvedací výtahová plošina s kabinou 1400x900mm umožňující bezbariérové užívání stavby je umístěna v sousedním pavilonu č.1. Dostatečně kapacitní hygienické zařízení pro pedagogy a úklidová místnost jsou rovněž umístěny v pavilonu č.1 a budou sloužit pro oba pavilony.

Řešení vnějších ploch:

Součástí záměru je realizovat kolem objektu zpevněné plochy a přeložit herní prvky umístěné na pozemku stavby – více viz. výkresová dokumentace.

Bezbarierové řešení:
	Stavba je navržena v souladu s  vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vstup na pozemek je s nulovým převýšením, vstup do objektu jedním stupněm. Celá úroveň obytného podlaží je navržená bez výškových stupňů. Nášlapné vrstvy podlah budou mít součinitel tření min. 0,6.

V sousedním objektu (pavilon č.1), který je provozně propojen s navrhovanou stavbou  je instalována zvedací plošina pro osoby na vozíku o půdorysných rozměrech 1400x900mm, která je v provedení v uzavřené šachtě se šachetními dveřmi, přístup do ní budou mít pouze proškolené osoby. Tato plošina bude využita i pro bezbariérový provoz v navrhovaném pavilonu.

c) Kapacity,  užitkové  plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení a oslunění

Zastavěná plocha					372,3m2

Obestavěný prostor					2717,8m3

Všechny pobytové místnosti (učebny, kabinety) jsou orientovány na jih, aby byly zajištěny požadované hodnoty denního osvětlení a oslunění.

d) Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a jeho požadovanou životnost

Základy:

Základy jsou železobetonové monolitické vyztužené pasy betonované do rýh (dle výkresu). Základové pasy budou betonovány na hutněnou štěrkopískovou vrstvu a shora budou spojeny vyztuženou ŽB deskou tak, aby výztuž pasů a desky byla propojena. Posledních 10cm výkopu bude dokopáno těsně před betonáží. Při výkopových pracích bude na místě statik, který určí další postup, pokud vyhodnotí situaci jako lišící se od předpokládané.

Před započetím betonáže budou provedeny všechny prostupy pro instalace a bude do paty základů uložen zemnicí pásek.

Svislé a vodorovné konstrukce:

Objekt je navržen z modulového systému, tj prostorových buněk, které tvoří nosnou konstrukci objektu. Materiálově se jedná o konstrukci kovovou.

Střecha:

Zastřešení objektu je provedeno plochou střechou s plechovou krytinou. Ve skladbě střechy je tepelná izolace s parametry dle tepelně technického výpočtu.

Podlahy:

Nášlapné vrstvy podlah jsou v objektu navrženy tyto:

- Povlaková krytina v učebnách, šatnách a chodbách – PVC v barevnosti dle výběru uživatele, 		   přičemž barva nebude monochromatická, ale „strakatá“ (viz. příloha TUZ) třída zátěže mi. 32

- keramická dlažba v místnostech WC a úklidu

- koberce v kabinetech

- betonová mazanina ve venkovním skladu

Ve skladbě podlahy na terénu je tepelná izolace s parametry dle tepelně technického výpočtu.

Povrchy:

Vnitřní povrchy stěn a stropů jsou navrženy jako omítnuté sádrovou stěrkou a opatřeny malbou. Místnosti WC a úklidu budou obloženy do výšky zárubní keramickým obkladem, omítka bude s odolností proti vlhkosti. Tam kde to požaduje hluková studie, bude provedený akustický podhled.

Vnější stěny jsou provedeny s certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem ETISC (tloušťka izolantu je 150mm) kotvený na rošt. Většina plochy bude provedena v omítce (viz. pohledy na fasády). Části omítky budou provedeny s obkladem fasádním plechem.

Jako tepelná izolace soklu bude využit extrudovaný polystyren tl. 120mm do výšky 350mm nad úroveň terénu. Do této výšky bude i vytažena hydroizolace spodní stavby. Povrch soklu bude proveden z ze soklové omítky.

Soklový chodník bude z betonových dlaždic vyspádovaných od objektu.

Výplně otvorů:

Jako výplně okenních otvorů jsou navržena plastová s tepelně izolačním dvojsklem. Vstupní dveře do objektu jsou navrženy hliníkové prosklené. Tepelně technické vlastnosti výplní vnějších otvorů musí odpovídat požadavků ČSN z hlediska tepelné techniky.

Dveře vnitřní jdou navrženy s částečným prosklením a plné (viz. výkaz dveří).

Klempířské výrobky:

V objektu budou klempířské práce z titanzinku/pozinku zejména v těchto prvcích:

- oplechování střechy (závětrné lišty, oplechování komínu atp.)

- oplechování parapetů

- oplechování markýzy nad vstupem

Truhlářské výrobky:

V objektu budou truhlářské práce zejména v těchto prvcích:

- obložení madla schodiště

Zámečnické výrobky:

- konstrukce vnitřního schodiště
	- konstrukce venkovních schodišť

- konstrukce markýzy nad vstupem

- obvodové konstrukce šaten žáků

- výstup na střechu: žebřík s horní pevnou a dolní mobilní částí kotvený do fasády

e) Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů

Objekt je navržen v souladu s platnými předpisy týkajícími se energetické hospodárnosti, zejména ČSN 730540-2 a dalšími. Všechny konstrukce splňují minimálně požadované hodnoty. Podrobněji jsou skladby rozepsány v části F.4 – Vytápění – tepelně technický výpočet.

f) Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického a hydrogeologického průzkumu

Založení objektu je navrženo na základových pasech pod všemi svislými nosnými konstrukcemi. Základy jsou železobetonové monolitické vyztužené pasy betonované do rýh (dle výkresu). Základové pasy budou betonovány na hutněnou štěrkopískovou vrstvu a shora budou spojeny vyztuženou ŽB deskou armovanou sítí 8/100x8/100 tak, aby výztuž pasů a desky byla propojena. Posledních 10cm výkopu bude dokopáno těsně před betonáží. Při výkopových pracích bude na místě statik, který určí další postup. Pokud se ukáže nutná úprava způsobu založení, budou základy provedeny dle doporučení statika.

g) Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků

Vliv stavby na okolní pozemky je minimální, stavba se nachází ve stávajícím areálu základní školy. Počet tříd se oproti současnému stavu navyšuje jen nevýznamně. Jsou dodrženy odstupové vzdálenosti od hranic se sousedními pozemky. V sousedství se nenachází žádná stavba s okny obytných místností.

	Navrhovanou stavbou je pavilon základní školy, který je navržen tak aby jeho tepelné ztráty a tedy potřeba tepla na vytápění byly minimální, takže i emise vzniklé vytápěním nebudou významné. S ohledem na uvedenou tepelnou bilanci je jako vlastní zdroj tepla navržen nízkoemisní plynový kotel.

Vliv na ŽP od dopravy (emise a hluk) jsou rovněž zanedbatelné, užíváním objektu se nenavýší významně doprava v lokalitě.

Vliv výstavby na životní prostředí rovněž není významný, na stavbou mohou být použity pouze materiály a konstrukce s certifikátem o zdravotní nezávadnosti a pracovní postupy, které neohrožují životní prostředí.

Konstrukčním systémem objektu je modulový systém, který výrazně zkracuje dobu výstavby. Přesto je nutno dodržet požadavky uvedené v hlukové studii. Hlučné procesy budou probíhat pouze v pracovní dny od 8:00 do 19:00 a i tak budou dodrženy limity hluku stanoveny v ČSN. Odpad ze stavební činnosti bude odvážen na skládky k tomu určené a přednostně bude recyklován. Doklady o tom budou předloženy před započetím užívání. Při provádění prací je nutno dodržet podmínky v hlukové studii.

h) Dopravní řešení

Lokalita je přístupná přes lávky pro pěší a od severu místní komunikací pro autodopravu.

i) Ochrana   objektu   před   škodlivými  vlivy  vnějšího  prostředí, protiradonová opatření

Navrhovaný objekt se nachází v klidném místě v obci Uhříněves. Přilehlá místní komunikace V Potokách není zatížena významným dopravním provozem.

Radonový průzkum stanovil radonové riziko  v kategorii nízký radonový index. Není proto nutné provést ve stavbě protiradonové opatření. Konstrukční systém objektu (modulový systém) i přesto zajišťuje osazení objektu nad terénem s větranou vzduchovou mezerou.

Další škodlivé vlivy vnějšího prostředí v lokalitě nejsou evidovány.

j) Dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s Pražskými stavebními předpisy a vyhláškou 26/1999 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu a vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

V dokumentaci jsou zapracovány zejména tyto požadavky:

- Ke stavbě smí být použity pouze výrobky a materiály určené k zabudování do stavby

- Stavba a místnosti v něm mají dostatečné denní osvětlení

- Obvodové i vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy s cílem eliminovat hluk v chráněných prostorech

- Obvodové konstrukce jsou navrženy s ohledem s cílem minimalizovat tepelné ztráty objektu

- Všechny schodiště je navrženo v souladu s ČSN

- Prostor pro nádoby na odpad je na pozemku stavby (v areálu školy)

- Světlá výška učeben je 3000mm

- Šířka chodeb je 2500mm, šířka schodiště je 1300mm