B. Souhrnná technická zpráva

(dle vyhlášky 499/2006 Sb.)

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

2. Mechanická odolnost a stabilita

3. Požární bezpečnost

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

5. Bezpečnost při užívání

6. Ochrana proti hluku

7. Úspora energie a ochrana tepla

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, údaje o 	splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní spodní vody, seismicita, 	poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.

10. Ochrana obyvatelstva

11. Inženýrské stavby (objekty)

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

1.a)  Zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu konstrukcí;  stavebně historický průzkum u stavby, která  je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Objekt je umístěn jako přístavba k již realizovanému a v roce 2013 kolaudovanému pavilonu v rámci areálu základní školy. Pro realizaci stavby byly vybrány pozemky parc.č. 21/5, 21/7, 21/9 v k.ú. Uhříněves mezi školním hřištěm, pavilonem č.1 a Říčanským potokem. Na této ploše se v současné době nachází objekt školní družiny, které je určen k odstranění a dále se zde nachází zpevněné plochy a herní prvky, které budou před realizací záměru přemístěny na pozemku. Z hlediska územního plánu hl.m. Prahy je pozemek ve funkční ploše VV – veřejné vybavení, kde lze umísťovat školy a školská zařízení.

Pozemek pro novostavbu leží v údolní nivě Říčanského potoka, je plochý, rovinný. Potok je zahloubený korytem v úrovni okolo 1.50 – 2.00 m. Východně a západně se terén zdvihá do přilehlých svahů. Potok lemuje v místě lokalitu východně. Lokalita je přístupná přes lávky pro pěší a od severu místní komunikací pro dopravu. Místo leží v nadmořské výšce okolo 282 m.

Stavební práce nevyžadují kácení dřevin.

1.b) Urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících

Řešeným objektem je přístavba kontejnerové / modulové stavby pavilonu ZŠ o dvou podlažích se čtyřmi učebnami, rozšíření kapacity stávající ZŠ Jandusů pro žáky prvního stupně, napojení inženýrských sítí stavby na sousední stávající objekt družiny, částečná rekonstrukce napojení na inženýrské sítě.

Architektonickým záměrem bylo navrhnout hmotově jednoduchou stavbu, ve které budou umístěny čtyři učebny pro výuku prvních tříd a v odpoledních hodinách bude objekt sloužit jako družina. Objekt výrazově a proporčně navazuje na již realizovaný pavilon č.1, k němuž je přistavován.

Hlavním výrazovým prvkem na hmotě stavby je použití barevné skladby velkoformátového deskového obkladu na jihovýchodní fasádě a v místě vstupu do objektu. Kombinace pastelových barev je použita v místech meziokenních pilířů, parapetů a napraží oken patřících učebnám, které lemuje světlá barva omítky na ostatních stěnách stavby. U vstupu je princip obdobný.

Dalším výrazným prvkem, v tomto případě čistě funkčním, je ocelové únikové schodiště na jihozápadní fasádě.

Do objektu se vstupuje z severozápadního nároží budovy. Ze zádveří v 1. nadzemním podlaží je přístupná chodba, která tvoří osu budovy. Ze vstupní haly jsou přístupné tyto prostory: kabinet pedagogů, šatny žáků, učebna a je zde umístěno hygienické zařízení pro žáky a sklady. Z chodby je zároveň přístupné schodiště do 2.np, kde se nacházejí 3 učebny, hygienické zařízení pro žáky, sklad a technická místnost. Všechny učebny jsou orientovány jihovýchodně s okny po levé ruce žáků. Přesto, že jsou třídy dimenzovány pro max. počet 30 žáků.

Navrhovaná stavba je v obou podlažích dveřmi propojena se stávajícím pavilonem č.1. Po realizaci budou oba samostatné objekty fungovat jako jeden celek.

Zvedací výtahová plošina s kabinou 1400x900mm umožňující bezbariérové užívání stavby je umístěna v sousedním pavilonu č.1. Dostatečně kapacitní hygienické zařízení pro pedagogy a úklidová místnost jsou rovněž umístěny v pavilonu č.1 a budou sloužit pro oba pavilony.

1.c) Technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení vnějších ploch

Přístavba pavilonu ZŠ

Konstrukčně bude objekt řešen jako modulová (kontejnerová) stavba.

Materiálové řešení - Povrchovou úpravou fasád je kombinace strukturované probarvené omítky a velkoformátového deskového obkladu z fasádních plechových desek v kombinaci pastelových barev. Okna budou navržena z plastové a hliníkové konstrukce rámu, z exteriéru v odstínu bílé nebo šedé, dle finální barvy omítky. Vstupní dveře budou v hliníkovém provedení z exteriéru v odstínu šedá. Okna v učebnách a kabinetech budou stíněna venkovními lamelovými žaluziemi.

Obvodový plášť je složený sendvičový s použitím skelné tepelné izolace. Kontaktní zateplovací systémem je kombinovaný v místech obkladových desek s difuzně otevřenou sendvičovou skladbou.

Okna plastová s dvojsklem a v některých případech s bezpečnostním sklem. Vnitřní dveře dřevěné bílé s ocelovou zárubní.

Jako pochozí vrstva podlahy v učebnách a na chodbách je použito linoleum, na sociálních zařízeních a vstupu keramická dlažba.

Na zpevněné venkovní plochy a komunikace bude použita betonová dlažba.

Vytápění zabezpečuje plynový kondenzační kotel a teplovodní otopný systémem s radiátory. Tento plynový kotel zabezpečuje i ohřev teplé vody.

Technické a konstrukční řešení - Navrhovaný objekt je dvoupodlažní, nepodsklepený s plochou střechou.

Nosná konstrukce bude provedena z ocelového montovaného modulárního systému. Založení objektu bude provedeno buď pomocí základových ŽB pasů, nebo patek, dle geologického posudku a řešení v další projektové fázi.

Výhodou modulové stavby je, že většina stavebních prací, mimo inženýrských sítí v místě stavby, je prováděna ve výrobní hale dodavatele a na pozemek je přivezena téměř kompletně hotová, čímž se výrazně snižuje zátěž okolí od nepříznivých účinků výstavby. Na pozemku jsou moduly jeřábem osazeny na základy a objekt je připojen na předem připravené inženýrské sítě. Jednotlivé moduly jsou po finálním osazení navzájem propojeny.

Členění projektu na dílčí části:

0) vyčištění staveniště: odstranění objektu školní družiny, demontáž herních prvků, atp.

1) stavba školního pavilonu se dvěma nadzemními podlažími bez podsklepení

včetně vnitřních rozvodů vody, kanalizace, elektro, slaboproudu, plynu, větrání
	2) likvidaci dešťových vod na pozemku napojením na odvodnění areálu

3) napojení do tlakové přípojky splaškové kanalizace vč. výměny čerpací jímky

4) zásobování vodou ze stávající přípojky

5) napojení elektro NN na stávající přípojku

6) napojení slaboproudu z objektu hlavní školní budovy kabelem

7) napojení zemního plynu na stávající přípojku, úprava pozice plynoměru a HUPu

8) provedení úprav oplocení (vjezdová brány)

9) zpevněná plocha pochozí a pojízdná

10) osazení herních prvků

11) vytvoření parkovacích míst na nám. Bratří Jandusů

Členění dokumentace:

A  Průvodní zpráva

B  Souhrnná technická zpráva

C  Situace stavby

E  Dokumentace stavby

E  Dokladová část

1.d) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Dopravní infrastruktura:

Objekt je napojen na veřejnou jednopruhovou obousměrnou komunikaci, která vede podél západní hranice pozemku.

Likvidace dešťových vod

Dešťové vody ze střechy navrhovaného objektu budou odváděny do koryta Říčanského potoka, kam jsou odvodněny i další plochy školního areálu (školní hřiště, střecha pavilonu č.1).

Odvodnění střechy bude zajištěno vyhřívanými vtoky.

Přípojka splaškové kanalizace

Objekt bude napojen na přípojku kanalizace  stávajícího sousedního objektu školního pavilonu č.1.

Přípojka pro stávající objekt je tlaková, je provedena z plastového potrubí PE d50 a je napojena na veřejný tlakový řad PE d90 v ulici V Potokách. Přípojka je ukončena na pozemku základní školy čerpací šachtou. Přípojka i veřejný řad jsou provozovány PVK, a.s. Napojení do čerpací šachty bude provedeno gravitační kanalizací.

Vzhledem k nevyhovující kapacitě bude rekonstruována čerpací jímka včetně vystrojení.

Zásobování vodou

Objekt bude napojen stávající vodovodní přípojkou na veřejný vodovodní řad PE 100 v přilehlé ulici V Potokách vedoucí za Říčanským potokem.

Elektroinstalace (silnoproud + slaboproud):

Pro zajištění zásobování elektrickou energií bude objekt napojen na stávající elektropřípojku.

Hodnota jističe před elektroměrem je 3x100A, vypínací charakteristika B, charakter odběru T3.

Elektrická energie po dobu výstavby bude zajištěna ze stávajícího rozvaděče R-KD, variantně z jiného rozvaděče v areálu školy.

Slaboproudé rozvody budou napojeny kabelem v zemi na hlavní školní budovu na druhé straně školního areálu.

Plynovodní přípojka

Plyn bude do objektu přiveden ze stávající přípojky. V rámci projektu bude přesunut plynoměr, který je nyní na fasádě objektu určeného k odstranění. Nová poloha plynoměru a HUPu bude na hranici pozemku na na břehu potoka napravo od lávky.

Plynovod z potrubí PE bude napojen v kiosku na hranici objektu za plynoměrem. Plynoměr bude posouzen a případně zaměněn za větší. Zaústění plynovodu do objektu bude přímo do místnosti s plynovým spotřebičem.

Navržený spotřebič je v provedení C a nevyžaduje přívod vzduchu pro spalování. Odvod spalin přes fasádu koaxiálním komínem. Spotřebič bude v emisní třídě EURO 5.

Řešení technické infrastruktury je podrobně popsáno  v samostatných částech dokumentace.

1.e) Řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území

Doprava v klidu:

Pražské stavební předpisy stanoví výpočet vázaných a návštěvnických stání takto:

- základní počet stání: Školství: 1 stání / 250 m2 HPP = 744 / 250 = 2,97 stání

- zóna: 08 – koeficient vázaných a návštěvnických stání: 100%

- vázané stání = 30% * 2,97 * 100% = 0,9 = 1

- návštěvnické stání = 70% * 2,97 * 100% = 2,1 = 2

- celkový požadovaný počet stání: 1 + 2 = 3 parkovací stání

Objekt má být vybaven 3 parkovacími stáními pro osobní automobily.

Pro daný objekt jsou vyhrazena 3 parkovací stání na pozemku investora v docházkové vzdálenosti na náměstí Bratří Jandusů.

Řešení technické infrastruktury je podrobně popsáno  v samostatných částech dokumentace.

1.f) Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

S ohledem na uvedenou tepelnou bilanci je jako vlastní zdroj tepla navržen nízkoemisní plynový kotel.

Navrhovanou stavbou je pavilon základní školy, který je navržen tak aby jeho tepelné ztráty a tedy potřeba tepla na vytápění byly minimální, takže i emise vzniklé vytápěním nebudou významné.

Vliv na ŽP od dopravy (emise a hluk) jsou rovněž zanedbatelné, užíváním objektu se nenavýší doprava v lokalitě.

Vliv výstavby na životní prostředí rovněž není významný, na stavbou mohou být použity pouze materiály a konstrukce s certifikátem o zdravotní nezávadnosti a pracovní postupy, které neohrožují životní prostředí.

Konstrukčním systémem objektu je modulový systém, který výrazně zkracuje dobu výstavby. Přesto je nutno dodržet požadavky uvedené v hlukové studii. Hlučné procesy budou probíhat pouze v pracovní dny od 8:00 do 19:00 a i tak budou dodrženy limity hluku stanoveny v ČSN. Odpad ze stavební činnosti bude odvážen na skládky k tomu určené a přednostně bude recyklován. Doklady o tom budou předloženy před započetím užívání.

1.g) Řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

Stavba je navržena v souladu s  vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vstup na pozemek je s nulovým převýšením, vstup do objektu jedním stupněm. Celá úroveň obytného podlaží je navržená bez výškových stupňů. Nášlapné vrstvy podlah budou mít součinitel tření min. 0,6.

V sousedním objektu (pavilon č.1), který je provozně propojen s navrhovanou stavbou  je instalována zvedací plošina pro osoby na vozíku o půdorysných rozměrech 1400x900mm, která je v provedení v uzavřené šachtě se šachetními dveřmi, přístup do ní budou mít pouze proškolené osoby. Tato plošina bude využita i pro bezbariérový provoz v navrhovaném pavilonu.

1.h) Průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové dokumentace

V rámci projektové přípravy byly provedeny tyto průzkumy:

- požadavky stavebníka (MČ Praha Uhříněves a ZŠ Jandusů)
- architektonická studie objektu

- prohlídka staveniště zpracovateli PD
- podklady o inženýrských sítích od jejich správců

- geodetické zaměření pozemku

- platná legislativa

- radonový průzkum

- geologický posudek pozemku

1.i) Údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový systém

Před započetím stavebních prací bude provedeno vytýčení stavby odbornou firmou.

1.j) Členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní soubory

Členění projektu na dílčí části:

0) vyčištění staveniště: odstranění objektu školní družiny, demontáž herních prvků, atp.

1) stavba školního pavilonu se dvěma nadzemními podlažími bez podsklepení

včetně vnitřních rozvodů vody, kanalizace, elektro, slaboproudu, plynu, větrání
	2) likvidaci dešťových vod na pozemku napojením na odvodnění areálu

3) napojení do tlakové přípojky splaškové kanalizace vč. výměny čerpací jímky

4) zásobování vodou ze stávající přípojky

5) napojení elektro NN na stávající přípojku

6) napojení slaboproudu z objektu hlavní školní budovy kabelem

7) napojení zemního plynu na stávající přípojku, úprava pozice plynoměru a HUPu

8) provedení úprav oplocení (vjezdová brány)

9) zpevněná plocha pochozí a pojízdná

10) osazení herních prvků

11) vytvoření parkovacích míst na nám. Bratří Jandusů

1.k) Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními  účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace

Vliv stavby na okolní pozemky je minimální, stavba se nachází ve stávajícím areálu základní školy. Počet tříd se oproti současnému stavu navyšuje jen nevýznamně. Jsou dodrženy odstupové vzdálenosti od hranic se sousedními pozemky. V sousedství se nenachází žádná stavba s okny obytných místností.

Vliv výstavby na životní prostředí rovněž není významný, na stavbou mohou být použity pouze materiály a konstrukce s certifikátem o zdravotní nezávadnosti a pracovní postupy, které neohrožují životní prostředí.

Při realizaci stavby je podstatným aspektem mimostaveništní doprava. Pozemek stavby je sice napojen na veřejnou komunikaci. Ta je ovšem vedena přes chráněné území Uhříněveské obory, kudy je zakázán vjezd motorovým vozidlům, další přístupová komunikace vede přes areál výzkumného ústavu živočišné výroby, ani tudy není průjezd možný bez souhlasu jeho vlastníka. Před zahájením výstavby je nutno zajistit souhlas průjezdu přes Uhříněveskou oboru nebo přes areál VÚŽV, případně oba souhlas, podle toho, kterou příjezdovou cestu zhotovitel zvolí. Průjez bude veden

Při provádění prací se rovněž zejména z důvodu dopravy velkých konstrukčních dílů (modulů) počítá s nutností příjezdu velkých nákladních vozů a jeřábu až přímo k místu stavby. Komunikace vedoucí přes Uhříněveskou oboru neumožňuje průjezd této techniky z technických důvodů (malá šířka komunikace, malé poloměry oblouků), je proto nutno zvolit jinou příjezdovou cestu. Předpokládá se průjezd přes areál VÚŽV a vjezd na staveniště z východní strany s nutností využít pro dopravu severní části školního hřiště, přes které budou přejíždět velké nákladní vozy a kde bude rozpatkován jeřáb. V této souvislosti je nutno jednak dočasně upravit úroveň terénu.

Příjezd do stavby se uvažuje přes pozemek parc.č.25 který je svažitý směrem ke staveništi, následně dojde k přejezdu jihovýchodního rohu pozemku parc.č. 21/9 na pozemek školního hřiště parc.19/1. Mezi pozemky 21/9 a 19/1 je výškový rozdíl cca 1,5m, který je nutno srovnat zpevněnou rampou. Tato rampa bude po ukončení stavební prací opět odstraněna. Rovněž zde dojde k demontáži a následné zpětné montáži oplocení.

Běžeckou dráhu školního hřiště a doskočiště je nutno při provádění stavebních prací ochránit. Ochrana se předpokládá položením desek z vhodného materiálu v potřebném rozsahu pohybu nákladních automobilů a pozice jeřábu. V případě poškození povrchů je zhotovitel uvede po ukončení prací do původního stavu.

Konstrukčním systémem objektu je modulový systém, který výrazně zkracuje dobu výstavby. Přesto je nutno dodržet požadavky uvedené v hlukové studii. Hlučné procesy budou probíhat pouze v pracovní dny od 8:00 do 19:00 a i tak budou dodrženy limity hluku stanoveny v ČSN. Odpad ze stavební činnosti bude odvážen na skládky k tomu určené a přednostně bude recyklován. Doklady o tom budou předloženy před započetím užívání.

1.l) Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků je plně v kompetenci vybraného zhotovitele stavby. Vzhledem k povaze stavby se předpokládá potřeba zpracovat plán BOZP k realizaci stavby a angažovat koordinátora BOZP dle zákona 309/2006 Sb. Plán BOZP ve fázi přípravy stavby je obsažen v dokladové části PD.

V průběhu stavebních prací budou vykonávány činnosti dle NV 591/2006 Sb. vystavující fyzické osoby zvýšenému riziku ohrožení zdraví, je proto nutno zpracovat plán BOZP a před zahájením výstavby s předstihem podat oznámení na příslušný inspektorát práce. Jde o tyto činnosti:

  - práce v ochranném pásmu energetických vedení a vedení technického vybavení

  - manipulace s těžkými břemeny určenými k trvalému zabudování do stavby

2. Mechanická odolnost a stabilita

Dimenze všech nosných prvků jsou navrženy tak, aby nebyla ohrožena stabilita konstrukcí. Řešení nosných konstrukcí bude upřesněno v dalším stupni projektové dokumentace. Jde zejména o tyto konstrukce:

- základové konstrukce (s ohledem na kvalitu základové zeminy)

- svislé nosné konstrukce (např. s ohledem na konkrétní řešení stropu)

- stropní konstrukce

- konstrukce schodišť

3. Požární bezpečnost

Stavba vyhovuje všem požadavkům na zajištění požární bezpečnosti. Podrobně je věc řešena v samostatné části dokumentace.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Ve všech vlhkých prostorech je navržena keramická dlažba a keramický obklad výšky 2000mm.

Objekt je navržen tak, aby dostatečně prosluněn a měl dostatečné denní osvětlení. Obvodové a vnitřní dělící konstrukce jsou navrženy s ohledem na jejich akustický útlum.

Ke stavbě mohou být použity pouze materiály a konstrukce s certifikátem o zdravotní nezávadnosti a vhodnosti použití ve stavbách pro bydlení.

Záchody pro žáky jsou v každém podlaží, vzdálenost od učeben nepřesahuje 20m

záchody jsou dimenzovány takto:
	- 1 záchodová kabina pro 30 chlapců
	- 1 pisoárové stání pro 15 chlapců

- 1 záchodová kabina pro 15 dívek

- 1 umyvadlo v předsíňkách pro 15 žáků

- 1 záchod je určen pro osoby na vozíku

Bilance záchodů – pavilon č.2:

Počet osob:

- počet žáků: 		120 žáků , z toho 60 chlapců a 60 dívek

- počet pedagogů: 	4 učitelé, z toho 2 muži a 2 ženy

Počet záchodů:

- WC kabina chlapci: 	2 WC kabiny , tj. 1 kabina / 30 chlapců

- Pisoár chlapci: 	4 pisoáry , tj. 1 pisoár / 15 chlapců

- WC kabina dívky: 	5 WC kabin , tj. 1 kabina / 12 dívek

Bilance záchodů – pavilon č.1 a č.2 dohromady:

Počet osob:

- počet žáků: 		240 žáků , z toho 120 chlapců a 120 dívek

- počet pedagogů: 	8 učitelů, z toho 4 muži a 4 ženy

Počet záchodů:

- WC kabina chlapci: 	4 WC kabiny , tj. 1 kabina / 30 chlapců

- Pisoár chlapci: 	8 pisoárů , tj. 1 pisoár / 15 chlapců

- WC kabina dívky: 	9 WC kabin , tj. 1 kabina / 13 dívek

- WC učitelé muži:	1 WC kabina ,tj. 1 kabina / 4 muže

- WC učitelé ženy:	1 WC kabina ,tj. 1 kabina / 4 ženy

- WC invalida:		1 WC kabina pro handicapované

5. Bezpečnost při užívání

Na stavbou mohou být použity pouze materiály a konstrukce s certifikátem o zdravotní nezávadnosti a a pracovní postupy, které neohrožují životní prostředí a bezpečnost při užívání.

Ve všech vlhkých prostorech je navržena keramická dlažba a keramický obklad výšky 2000mm. V učebnách je obklad za umyvadlem min. do výšky 1,5m.

Vstup na pozemek je s nulovým převýšením, vstup do objektu jedním stupněm. Celá úroveň obytného podlaží je navržená bez výškových stupňů. Nášlapné vrstvy podlah budou mít součinitel tření min. 0,6.

6. Ochrana proti hluku

Všechny dělící konstrukce, ať už umístěné v obálce budovy (stěny, okna,...), tak i vnitřní dělicí příčky jsou navrženy s ohledem na maximální akustickou ochranu chráněných prostor, tedy obytných místností. Všechny tyto pevné neprůhledné konstrukce jsou navrženy v souladu s doporučeními výrobce.

Vliv výstavby na okolí není rovněž významný - hlučné procesy (zejména bourací práce a práce s elektrickým nářadím) budou probíhat pouze v pracovní dny od 8:00 do 19:00 a i tak budou dodrženy limity hluku stanoveny v ČSN.

Podrobně je věc řešena v hlukové studii.

7. Úspora energie a ochrana tepla

Navrhovanou stavbou je školní objekt, který je navržen tak aby jeho tepelné ztráty a tedy potřeba tepla na vytápění byly minimální, takže i emise vzniklé vytápěním nebudou významné. Výpočet tepelných ztrát je proveden v samostatné části dokumentace.

Součástí této dokumentace je Průkaz energetické náročnosti stavby (PENB).

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, údaje o splnění požadavků na bezbariérové řešení stavby

Stavba je navržena v souladu s  vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Vstup na pozemek je s nulovým převýšením, vstup do objektu jedním stupněm. Celá úroveň obytného podlaží je navržená bez výškových stupňů. Nášlapné vrstvy podlah budou mít součinitel tření min. 0,6.

V sousedním objektu (pavilon č.1), který je provozně propojen s navrhovanou stavbou  je instalována zvedací plošina pro osoby na vozíku o půdorysných rozměrech 1400x900mm, která je v provedení v uzavřené šachtě se šachetními dveřmi, přístup do ní budou mít pouze proškolené osoby. Tato plošina bude využita i pro bezbariérový provoz v navrhovaném pavilonu.

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí radon, agresivní spodní vody, seismicita, poddolování, ochranná a bezpečnostní pásma apod.

Radonový průzkum stanovil radonové riziko  v kategorii nízký radonový index. Není proto nutné provést ve stavbě protiradonové opatření. Konstrukční systém objektu (modulový systém) i přesto zajišťuje osazení objektu nad terénem s větranou vzduchovou mezerou.

Navrhovaný objekt není podsklepen, základová spára sahá cca 1,0m pod úroveň terénu. V této hloubce se nepředpokládá zachycení hladiny spodní vody. Při provádění výkopů bude na místě přítomen statik, který v případě zjištění rozdílů podle předpokladů v této dokumentaci navrhne řešení.

Navrhovaný objekt se nenachází v lokalitě se zvýšeným rizikem seismické aktivity, ani v poddolovaném území. Objekt rovněž není v žádném ochranném ani bezpečnostním pásmu.

10. Ochrana obyvatelstva

Opatření vyplývající z požadavků civilní ochrany na využití staveb k ochraně obyvatelstva: Konstrukční systém objektu neumožňuje využití stavby jako kryt CO. Může tak být využit hlavní objekt školy.

## Řešení zásad prevence závažných havárií: Výstavba ani provoz záměru nepředstavuje významný rizikový faktor vzniku havárií nebo nestandardních stavů s nepříznivými environmentálními důsledky. Je srovnatelný s obdobnými běžně provozovanými záměry. Záměr nespadá do režimu zákona č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií.

Zóny havarijního plánování: Stavba se nenachází v zóně havarijního plánování.

11. Inženýrské stavby (objekty)

Součástí projektu nejsou žádné inženýrské objekty.

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

Součástí projektu nejsou žádné technologické objekty.