A. Průvodní zpráva

a) Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu stavebníka, obchodní  firma (fyzické osoby), obchodní firma, IČ, sídlo stavebníka (právnické osoby), jméno a příjmení projektanta, číslo pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných  ve  výstavbě  s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace, dále jeho kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

f) Údaje  o  splnění  podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně  plánovací  informace  u  staveb  podle § 104 odst. 1 stavebního zákona

g) Věcné  a  časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

i)  Statistické  údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových

a) Identifikace stavby, stavebníka a projektanta a základní charakteristika stavby a její účel

Identifikace stavby:

Název stavby:		Přístavba pavilonu ZŠ Jandusů

Místo stavby:		Praha Uhříněves

Adresa stavby:		náměstí Bratří Jandusů 2/38

Katastrální území:	Uhříněves

Stavební pozemky:		parc.č. 21/5, 21/7, 21/9

Vlastník pozemku:	Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město, 110 01

Svěřená správa:	Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10, Praha, Uhříněves, 104 00

Pozemky dotčené stavbou:	parc.č. 19/1, 18

Vlastník pozemku:	Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město, 110 01

Svěřená správa:	Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10, Praha, Uhříněves, 104 00

Identifikace stavebníka:

Stavebník:		Městská část Praha 22

IČ: 			002 40 915

Sídlo:			Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114

Zpracovatel PD:

Hlavní projektant:	Ing. Marek Richtera

Zasílací adresa:	Bubenská 1, 170 00 Praha 7

Sídlo:			Přemysla Oráče 161, 277 16 Všetaty (není poštovní adresa)

Autorizace ČKAIT:	0010403, autorizace v oboru Pozemní stavby

Tel:			+420 737 748 835

E-mail:			richtera@atelierAXON.cz

Stupeň PD:			Dokumentace pro územní a stavební řízení

Dokumentace pro výběr zhotovitele a provedení stavby

Základní charakteristika stavby a její účel:

Předmětem dokumentace je přístavba pavilonu do stávajícího areálu ZŠ Jandusů v Praze Uhříněvsi. Navrhovaný objekt bude provozně propojen se stávajícím školním pavilonem č.1 (kolaudovaným v r. 2013). Budova má dvě nadzemní podlaží bez podsklepení a je zastřešena plochou střechou. V objektu  jsou celkem 4 učebny pro 120 žáků. Objekt je vytápěn plynovým kotlem.

Navrhovaný objekt bude samostatným požárním úsekem a je navržen v modulovém konstrukčním systému. Dešťové vody ze střechy objektu budou odváděny do koryta Říčanského potoka.

Předmětný nový pavilon bude stát na místě stávajícího objektu jednopodlažní družiny, která bude před zahájením výstavby odstraněna (V jejich konstrukcích se nenachází azbest).

Druhé nadzemní podlaží objektu je bezbariérově přístupné pomocí zdvihací plošiny s kabinou o rozměrech 900x1400mm instalované v pavilonu č.1.

Objekt bude realizován z modulárního systému (z 3D modulů neboli tzv. buněk), který je zvolen proto, aby se minimalizovala délka výstavby.

Objekt je napojen na místní komunikaci a dále na tyto sítě technické infrastruktury (podrobněji je řešeno v samostatných částech dokumentace):

- elektro: napojeno na vnitřní rozvody areálu ZŠ Jandusů

- vodovod: napojen na vnitřní rozvody areálu ZŠ Jandusů

- plynovod: napojen na vnitřní rozvody areálu ZŠ Jandusů s úpravou polohy plynoměru

- kanalizace splašková: napojena na vnitřní rozvody areálu ZŠ Jandusů do čerpací jímky tlakové kanalizace, která bude provedena nově

- kanalizace dešťová: napojena na rozvody areálu ZŠ Jandusů s vyústěním do Říčanského potoka

- slaboproud: napojen na vnitřní rozvody areálu ZŠ Jandusů kabelem v zemi

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích

Stavební pozemek je přibližně rovinatý.

Vlastníkem stavby je Hlavní město Praha (Mariánské náměstí 2/2, Praha, Staré Město, 110 01) a svěřená správou je pověřena Městská část Praha – Uhříněves, která je zároveň stavebníkem.

Na stavebním pozemku parc.č. 21/5 se nachází budova s č.p. 905, jedná se o objekt občanské vybavenosti využíván jako školní družina. Uživatelem objektu je ZŠ bratři Jandusů, v jehož areálu se objekt nachází. Tento objekt bude před započetím výstavby nového školního pavilonu odstraněn.

Na stavebním pozemku parc.č. 21/9 se nachází objekt školního pavilonu realizovaného v roce 2013. Tento pavilon č.1 se po realizaci předmětného pavilonu č.2 stane jeho provozní součástí.

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace byly tyto průzkumy a další doklady:

- požadavky stavebníka (MČ Praha Uhříněves a ZŠ Jandusů)
- architektonická studie objektu

- prohlídka staveniště zpracovateli PD
- podklady o inženýrských sítích od jejich správců

- geodetické zaměření pozemku

- platná legislativa

- radonový průzkum

- geologický posudek pozemku

Stavba je kompletně napojena na dopravní a technickou infrastrukturu (Voda, kanalizace, plyn, elektro).

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do dokumentace.

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 26/1999 Sb. o obecných požadavcích na výstavba vyhláškou v hl.m.Praze a rovněž je v souladu s Pražskými stavebními předpisy v aktuálním znění a s vyhláškou 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

Stavba splňuje požadavky legislativy v těchto směrech:

a) mechanická odolnost a stabilita

b) požární bezpečnost

c) ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

d) ochrana proti hluku

e) užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

f) bezpečnost při užívání

g) úspora energie a zajištění hospodárného využití tepla

Stavba splňuje tyto požadavky:
- stavba je vybavena ochranu před bleskem

- odvětrání je umístěno tak, aby neobtěžovalo okolí

- stavba je vybavena nízkoemisním plynovým kotlem, topná soustava je regulovatelná

- světlá výška místností je 3000mm, je dodržena kubatura vzduchu 5,3m3 na žáka

- v objektu jsou zřízeny osvětlené a větrané šatny

- záchody pro žáky jsou v každém podlaží, vzdálenost od učeben nepřesahuje 20m

záchody jsou dimenzovány takto:
	- 1 záchodová kabina pro 30 chlapců
	- 1 pisoárové stání pro 15 chlapců

- 1 záchodová kabina pro 15 dívek

- 1 umyvadlo v předsíňkách pro 15 žáků

- 1 záchod je určen pro osoby na vozíku

- pro personál (4 osoby) jsou určeny 2 záchodové kabiny s umyvadlem v předsíňce v pavilonu č.1

- dveře do učeben mají šířku 900mm

- v každé učebně je umyvadlo

V dokumentaci jsou zapracovány zejména tyto další požadavky:

- Ke stavbě smí být použity pouze výrobky a materiály určené k zabudování do stavby

- Místnosti v objektu mají dostatečné denní osvětlení a jsou dostatečně prosluněny

- Obvodové konstrukce jsou navrženy s ohledem s cílem minimalizovat tepelné ztráty objektu

- Nový zdroj tepla je navržen s ohledem na omezení emisí hluku do stavby a okolí

- Jednotlivé prvky jsou navrženy tak, aby nebyla ohrožena stabilita nebo životnost nosných konstrukcí

- Materiály a výrobky jsou voleny s ohledem na požární bezpečnost stavby

- Stavba je navržena jako bezbarierová, je v ní umístěna zvedací plošina pro osoby na vozíku

f) Údaje  o  splnění  podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě  územně  plánovací  informace  u  staveb  podle § 104 odst. 1 stavebního zákona

Stavba je navržena v souladu s územním plánem hl.m.Prahy.

g) Věcné  a  časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Se stavbou nesouvisí žádné věcné ani časové vazby ani podmiňující a jiná opatření. Ohled by se však měl brát na probíhající výuku během školního roku kvůli provozu v sousední školní družině.

Vzhledem k tomu, že na pozemku stavby se v současnosti nachází objekt školní družiny, musí být tento před zahájením výstavby odstraněn.

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby

Předpokládané zahájení stavby:	04/2015

Předpokládané ukončení stavby:	08/2015

Postup výstavby:
- přípravné práce a zařízení staveniště

- odstranění stávajícího objektu školní družiny

- výstavba objektu

  - založení stavby a provedení prostupů inženýrských sítí

  - osazení modulů (buněk)

  - osazení otvorových výplní

  - provedení vnitřních instalací

  - provedení vnitřních úprav

  - provedení zateplení a vnějších úprav objektu

- provedení vnějších instalací

- provedení vnějších zpevněných ploch

- osazení herních prvků

- úprava oplocení

- dokončovací práce a úklid staveniště

i)  Statistické  údaje o orientační hodnotě stavby bytové, nebytové, na ochranu životního prostředí a ostatní v tis. Kč, dále údaje o podlahové ploše budovy bytové či nebytové v m2, a o počtu bytů v budovách bytových a nebytových

- předmětem PD je stavba nebytová

- stavba obsahuje 4 učebny po 30 žácích

- celková kapacita pavilonu je 120 žáků

- celková podlahová plocha je 569,7m2	(plocha 1.np = 333,0m2 + plocha 2.np = 320,7m2)