###### DOPLŇUJÍCÍ INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ-GEOTECHNICKÝ  PRŮZKUM

pro založení a výstavbu jednoduché ocelové montované  konstrukce

ZŠ Janusů v Uhříněvsi,Praha 22

Vypracoval: Ing. Rostislav Štěpán

červenec 2014

O b s a h :

str.

- Úvod,  požadavek,  provedené práce                                                       3

- Topografické poměry                                                                               3

- Geologické  a hydrogeologické  poměry                                                 4

- Základové  poměry                                                                                   4

- Geotechnické podmínky zakládání                                                           5

- Úvod, požadavek, provedené práce.

Doplňující inženýrsko geologický průzkum pro výstavbu jednoduché ocelové  montované  konstrukce  ZŠ Janusů v Uhříněvsi,Praha 22 byl proveden na základě objednávky Ing. Marka Richtery.

Objednatel Ing. M. Richtera požadoval stanovení základových poměrů pro výstavbu jednoduché ocelové montované  konstrukce, situovaného do rovinného terénu   .

Jedná se o dostavbu ZŠ  – učebny ,šatny,sklady, WC,  z montovaných buněk o hmotnosti cca 3000kg. Buňky budou osazeny na základové pasy ,které budou  provedeny do nezámrzné hloubky min. 900mm.

Jako podklad byla předložena   koordinační situace se zakresleným situováním projektované přístavby, výškami stávajícího a upraveného terénu na rozích přístavby a průběhem podzemních inženýrských sítí při kraji pozemku.

Rozsah průzkumu byl stanoven na základě velikosti přístavby, jeho výškovém osazení do terénu a svažitosti terénu na provedení a vyhodnocení jedné kopané sondy ,která navazovala na předcházející  IGP zpracovaný v listopadu 2012 RNDr. Janem Schroflem.

Kopaná sonda  byla provedena  dne 17.6.2014 za slunečného počasí pásovým rypadlem , do hloubky 3m.  Zastižené horninové vrstvy byly  geologicky popsány a ve výkopu jsme dále sledovali výskyt podzemní vody, a to jak naražené během kopání, tak ustálené  . Na závěr prací byla sonda zasypána.

- Topografické poměry.

Místo leží v údolní nivě Říčanského potoka. Je plochá, téměř rovinná. Potok je zahloubený korytem v úrovni okolo 1.50 m. Východně a západně se terén zdvihá do přilehlých svahů. Potok lemuje v místě lokalitu východně. Lokalita je přístupná přes lávky. Místo leží v nadmořské výšce okolo 282 m.

Lokalita leží v jihovýchodním křídle Barrandienu. Skalní podklad tvoří svrchnoproterozoické horniny štěchovické série.

- Geologické  a hydrogeologické poměry.

Horninami jsou jílovitoprachovité až jílovitopísčité břidlice (popř. prachovité). Jedná se o horniny, které jsou deformované, zvrásněné (rozpukané a i jinak dislokované). Svrchní část skalního masívu je zvětralá do hlinitých sedimentů. Na tektonickém postižení hlouběji. Tyto horniny můžeme nalézt v korytě potoka a případně ve odkryvech ve svazích údolí.

Na skalním podkladu leží kvartérní sedimenty – potoční (aluviální) náplavy a svahoviny zasahující do údolní nivy ze svahů. Jedná se ve většině o hlíny (písčité, jílovitopísčité s úlomky hornin. Významné mohou být i civilizační sedimenty – navážky (výkopky). Mocnost kvartérních sedimentů bude okolo 5 – 6 m.

Hydrogeologie: Na lokalitě leží dvě zvodně. Hluboká v puklinovém kolektoru hornin skalního podkladu a mělká průlinová v kvarterních sedimentech údolní nivy a svahovin. Hladina podzemní vody leží na úrovni vodoteče v hloubce okolo 2 – 3 m pod terénem.

V místě nejsou evidovány žádné objekty těžby nerostných surovin, ani žádné projevy svahových deformací

- Základové poměry.

V místech projektované stavby byly sondou obnaženy pouze potoční kvartérní sedimenty (nivní). Jejich mocnost nejsme schopni posoudit. Odhadem v místě sond max. 4 m. Horniny skalního podkladu nebyly sondou zastiženy.  Jedná se o jemnozrnné sedimenty s proměnlivou konzistencí (prachovité a jílovito prachovité). Ve většině se jedná však o velmi homogenní zeminy. Barevná odlišnost zemin je pravděpodobně dána zdrojovými horninami (zeminami). Žlutavé zbarvení dodávají asi sprašové zeminy v okolí. Šedé je způsobeno hlavně barvou podložních hornin a obsahem organické substance (zapáchají hnilokalem).

Lze říci, že jejich rozšíření bude v celém podzákladí obdobné (jedná se o sedimentaci typickou pro středovou část potočního údolí.

Hladina podzemní vody byla v sondě v hloubce okolo 2.0 m. Podzemní voda proudí jednak paralelně s tokem (má charakter poříční vody) a jednak se doplňuje do údolní nivy z přiléhajících svahů-

V sondě byly obnaženy zeminy zatříděné jako:

S 1/1 (žlutavá) F 5 hlína se střední plasticitou

S 1/2 (šedá) F 5 hlína se střední plasticitou

S 2/3 F 8 jíl s vysokou, až velmi vysokou plasticitou

Změna zatřídění odpovídá vzdálenosti od údolnice a okolních svahů.

- Geotechnické podmínky zakládání.

Doplněnou sondou se potvrdily závěry uvedené v předchozím průzkumu z listopadu 2012  zpracovaný   RNDr. Janem Schroflem.

Vzhledem k tomu, že uložení kvartérních je velmi homogenní je pravděpodobné, že projektovaná stavba podle konstrukčního systému bude založena plošně na pasech.

Vzhledem ke zkušenostem s předchozí výstavbou soporučuji provádět výkopové práce v nedeštivém počasí. Základovou spáru nechat pak převzít inženýrským geologem nebo geotechnikem.

v Praze, 26.6.2014                                                                           Ing. Rostislav Štěpán